Matice premietania

Stredové premietanie

Nech stred premietania je bod S=(a,b,c,1) pre c¹0, (príp. b¹0) a priemetňa je rovina p=xy, (príp. n=xz), dištancia je d=c (d=b). Analytická reprezentácia stredového premietania je matica

x´=cx-az

y´=cy-bz

z´=0

h´=-z+c

AS=A.PSp=

x´=bx-ay

y´=0

z´=-cy+bz

h´=-y+b

AS=A.PSn=

Stredu premietania nie je priradený žiadny obraz, nemá priemet.

Rovnobežné premietanie

Je to špeciálny prípad stredového premietania, keï stred S je nevlastným bodom priestoru ¥E3.

Nech  c¹0, (príp. b¹0) je smerový vektor smeru premietania s a rovina p=xy (príp. n=xz) je priemetòa. Analytická reprezentácia rovnobežného premietania je matica

x´=cx-az

y´=cy-bz

z´=0

h´=c

AR=A.PRp=

x´=bx-ay

y´=0

z´=-cy+bz

h´=b

AR=A.PRn=

Kolmé premietanie je také rovnobežné premietanie, pri ktorom sú všetky premietacie priamky smeru s kolmé na priemetòu. Analytické reprezentácie kolmého premietania do p, n, m sú matice

Matice zobrazovacích metód

Premietanie je analyticky reprezentované maticou premietania. Jej všeobecný tvar získame ako súèin matíc geometrických transformácií, pomocou ktorých postupne transformujeme súradnicovú sústavu Oxyz zo základnej polohy (súradnicové osi x a y ležia v nákresni, os z je kolmá na nákresòu) do polohy všeobecnej (v nákresni leží len bod  O) (obr. 1.48). Súradnicovú sústavu otočíme okolo osi  z o uhol f=p+a a okolo osi x o uhol y = +e.

Platí				sin(p+a)=-sin a, cos(p+a)= -cos a

sin(+e)=-cos e, cos() = sin e

Analytické reprezentácie týchto otáčaní sú matice

Rovnobežné, príp. stredové premietanie do nákresne (p=xy) je analyticky reprezentované maticou PRp, príp. PSp . Súèinom príslušných matíc dostaneme všeobecný tvar matice premietania. Kolmé premietanie do pôdorysne p=xy je reprezentované maticou

Voľbou azimutu a a elevácie e z intervalu <-360°,360°> získame (obr. 1.49):

1. a=e=0°			nárys (poh¾ad spredu)

2. a=0°, e=90°		pôdorys (poh¾ad zhora)

3. a=90°, e=0°		bokorys ¾avý (poh¾ad z¾ava)

4. a=-90°, e=0°		bokorys pravý (poh¾ad sprava)

5. a=0°, e=-90°		podh¾ad (poh¾ad zdola)

6. a=180°, e=90°		poh¾ad zozadu

7. a=±45°, e=±45°		izometria (obr. 1.47c)

8. a=45°, e¹0°, ±45°, ±90°, ±135°, ±180° , ±225° , ±270° , ±315°, ±360°

dimetria (obr. 1.47b)

9. a, e¹0°, ±45°, ±90°, ±135°, ±180° , ±225° , ±270° , ±315°, ±360°

trimetria (obr. 1.47a)

Mongeova projekcia (d¹0)

Kolmá axonometria (a,e¹0°,±90°,±180°,±270°,±360°)

Lineárna perspektíva

Stred premietania S=(0,0,-d,1), dištancia (vzdialenos oka od nákresne) d=30

Dvojstredové premietanie (stereoskopické)

Stredy premietania 1S=(a,b,-d,1), 2S=(-a,b,-d,1), dištancia (vzdialenos oka od nákresne) d=30, |1S2S|=2b=6,5cm (priemerná vzdialenos oèí)